Предприятие  -  изготовитель: Фирма “Сапсан”;

МЕ67

Россия, 141120, Московская обл.,

г. Фрязино, Окружной проезд, 2.

Тел./Факс.		(095)702-95-84

Тел.			(095)526-90-63

E-mail: fryazino@globus.msk.ru

КОНТРОЛЛЕР

УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ

КОЛОНКОЙ

“САПСАН - 2.2”

СПСН.468323.003 ПС

Паспорт

Дистрибьютор: ООО “Серпухов АЗС Сервис”

Россия, Московская обл.,

г. Серпухов, Полевая, 1.

Тел.	(0967)75-46-56

Тел./Факс.	(0967)37-42-87

(27) – код для звонков из Москвы

- Фирма “ САПСАН ” производит:

Блоки управления топливораздаточными колонками “САПСАН-1.1”, “САПСАН-2.1”, “САПСАН-2.1/2” для автономной работы. Устройства предназначены для управления работой отечественных топливораздаточных колонок типа “НАРА” и “СЕВЕР”, а также аналогичных по параметрам зарубежных колонок фирм “ADAST” и др. на государственных и ведомственных АЗС.



Контроллеры ТРК “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3”, “САПСАН-3.1”. Контроллеры предназначены для управления работой отечественных и зарубежных топливораздаточных колонок непосредственно с ККМ. Возможно использование ККМ “ЭЛВЕС”, “Samsung”, “АМС”  и аналогичных.



Контроллеры ТРК “САПСАН-4.1/(2ТРК)”,“САПСАН-4.1/(4ТРК)”. Данные устройства являются блоками силовой и защитной автоматики (силовые шкафы) на 2 и 4 ТРК соответственно в которые встроены контроллеры ТРК, управляемые от ККМ.



“Переговорное устройство с громкой связью” для оборудования автозаправочных станций, предназначенное для громкого оповещения на территории АЗС, а также для переговоров между оператором АЗС и клиентом. Возможно оснащение переговорным устройством каждой бензоколонки. Различные исполнения переговорных устройств - накладные, врезные, противовандальные. Мощность усилителя устройства громкого оповещения 50 Ватт.



Надежные силовые щиты и щиты управления для АЗС, изготовленные из комплектующих ведущих западных фирм. Щиты выполнены в исполнение IP55 (пылевлагозащита), имеют современный дизайн и комплектуются гермовводами для силовых кабелей.

- Фирма “ САПСАН ” оказывает услуги:

- Ремонт пультов и контроллеров управления ТРК.

- Консультации по пусконаладке бензоколонок.

- Ремонт электронного оборудования АЗС.

- Фирма “ САПСАН ” предлагает:

Портативную контрольно-кассовую машину со встроенными аккумуляторами “ЭЛВЕС Микро-Ф”. ККМ входит в специализированный расчетно-кассовый терминал для торговли нефтепродуктами и управления АЗС. В его состав входит ККМ, КУ ТРК “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3” (до 15 раздаточных пистолетов) или КУ ТРК “САПСАН-3.1”, “САПСАН-4.1/(2ТРК)”, “САПСАН-4.1/(4ТРК)”, а также дополнительные устройства – система расчета по кредитным картам, система расчета по талонам, товароучет на АЗС. Система внесена в Государственный реестр контрольно-кассовых машин (как система торговли нефтепродуктами на АЗС), используемых на территории Российской Федерации.



Контрольно-кассовую машину с матричным принтером “ЭЛВЕС-01-03Ф”. ККМ давно зарекомендовала себя на АЗС как недорогая и надежная машина для торговли нефтепродуктами. ККМ позволяет управлять контроллерами ТРК “САПСАН-2.2”, “САПСАН-2.3”, “САПСАН-3.1” (до 15 раздаточных пистолетов) или КУ ТРК “САПСАН-4.1/(2ТРК)”, “САПСАН-4.1/(4ТРК)”, а также подключать дополнительные устройства – систему расчета по кредитным картам, систему расчета по талонам, товароучет на АЗС. Система внесена в Государственный реестр контрольно-кассовых машин (как система торговли нефтепродуктами на АЗС), используемых на территории Российской Федерации.



Комплект программных средств для организации товароучета на АЗС. Программа выполнена на базе универсальной программы для учета торговой деятельности предприятия – «1С: ТОРГОВЛЯ И СКЛАД».



Гибкий саморегулирующийся термоэлемент, выполненный в виде экранированного кабеля. Термоэлемент не требует никаких дополнительных регулирующих устройств и изменяет выделяемую мощность на единицу длины в зависимости от температуры окружающей среды, даже в локальных точках изменения температуры. Подаваемое на кабель напряжение ~220В. Кабель очень удобен для поддержания постоянной температуры в цистернах, резервуарах, трубопроводах, помещениях и в условиях, где недостаточно обычной теплоизоляции.

# Фирма “ САПСАН ”

ОКП 425250

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ

ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНОЙ КОЛОНКОЙ

“ САПСАН - 2.2 ”

г. Фрязино

2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. | Введение | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Назначение |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 3. | Технические характеристики |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4. | Комплект поставки |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 5. | Устройство и работа контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 7 |
| 6. | Указание мер безопасности |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 7. | Подготовка контроллера к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  | 12 |
| 8. | Порядок работы |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 9. | Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  | 21 |
| 10. | Программирование технических параметров работы контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | при проведении пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 21 |
| 11. | Программирование ККМ |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 12. | Свидетельство о приемке |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 13. | Гарантийные обязательства |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 14. | Упаковка, хранение и транспортировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  | 28 |
|  | Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Контроллер управления "САПСАН - 2.2". Схема электрическая принципиальная.

- Подключение контроллеров “САПСАН-2.2” к контрольно-кассовым машинам “ЭЛВЕС-01-03Ф”, “ЭЛВЕС Микро-Ф”, “Samsung ER-250RF”, “Samsung ER-4615RF”, “АМС-100Ф” с “УС-01”, и фискальному регистратору “ЭЛВЕС-МИНИ-ФР-Ф”, (расчетно-кассовый комплекс).

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 22”, “Нара - 27”, “Нара - 27М”, “Нара - 27М1”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 27М1Р”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 27М1Э”, “Нара - 27М1ЭН”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 27М1С”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара – 35Э” (опытная).

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 41”5 1КЭК-50-0.25-1 и “Нара - 41”16 1КЭК-50-0.25-1”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Нара - 42”5 2КЭК-50-0.25-1 и “Нара - 42”16 2КЭК-50-0.25-1”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “Север - 1”.

- Схема электрических соединений контроллера “САПСАН - 2.2” с ТРК “ADAST”  8994.x1; 8996.x2; 8998.x2.

Внимание !	В связи с возможными изменениями в конструкции топливораздаточных колонок, вносимыми производителями ТРК, предприятие – изготовитель КУ ответственность за изменение в схемах подключения (приложениях) не несет. При подключение КУ в первую очередь необходимо руководствоваться паспортом на ТКР.

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, объединенный с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием - изготовителем основные  параметры  и технические характеристики контроллера управления топливораздаточной колонкой "САПСАН - 2.2" (далее контроллера). Паспорт позволяет ознакомиться с устройством, принципом работы контроллера и устанавливает правила его эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Контроллер управления "САПСАН - 2.2" предназначен для создания автоматизированных систем управления топливораздаточными, маслораздаточными и газозаправочными колонками на государственных, ведомственных и частных АЗС, с управлением процессом заправки контрольно-кассовой машиной (ККМ) «ЭЛВЕС-01-03Ф», «ЭЛВЕС Микро-Ф», «Samsung ER-250RF», «Samsung ER-4615RF», «АМС-100Ф» и др., внесенными в государственных реестр ККМ, разрешенных для торговли нефтепродуктами.

Контроллер обеспечивает работу топливораздаточных колонок, оснащенных датчиками с дискретностью поступления счетных импульсов 1, 2, 10, 20, 100 и 200 импульсов на литр и производит автоматическое отключение колонки после отпуска заданного контроллеру количества топлива. При этом обеспечивается цифровая индикация количества топлива, подлежащего отпуску и его стоимости, а также производится учет количества топлива, отпущенного за смену управляемой контроллером колонки, как в литрах, так и в рублях.

С помощью, работающей в единой системе с контроллерами управления, контрольно-кассовой машины возможно получение отчетов о суммарных продажах по каждой колонке и по каждому виду топлива.

Контроллер позволяет автоматически осуществлять снижение расхода топлива колонкой в начале и в конце отпуска дозы.

Контроллер предназначен для работы при температурах от +10 до +35оС, относительной влажности воздуха 80% при температуре +25оС, атмосферном давлении от 86 до 106 кПа.

Питание контроллера осуществляется от однофазной сети переменного тока  220В+10−15%, частотой 50 +1 Гц. Вход питания объединен с сигнальными выходами в разъеме РП10-11"3"-П-О на задней панели контроллера.

Конструкция  контроллера  исключает случайное  соприкосновение обслуживающего персонала с токоведущими частями, находящимися под напряжением.

Время готовности контроллера к работе не более 3 с. Время между повторными включениями контроллера не менее 3 с.

Конструктивно контроллер в разъёмной части полностью взаимозаменяем с пультами “ЭКЦ-1.5”, “ИМПУЛЬС-1М”, “САПСАН - 1.1”, “САПСАН - 2.1”. Подключение взамен пульта “ИМПУЛЬС-1” требует минимальных изменений в схеме электрических соединений колонки (см. приложения).

3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- количество подключаемых колонок - 1 шт.;

- дискретность отсчета:

| - 1 л. | - 0.1 л. | - 0.01 л. |
| --- | --- | --- |
| - 0.5 л. | - 0.05 л. | - 0.005 л. |

- максимальная цена за 1 литр топлива - 9999 руб.;

- дискретность задания цены - 0.01 руб.;

- максимальный процент скидки – 99.99 %;

- дискретность задания скидки - 0.01 %;

- максимальная величина дозы топлива - 999 л.;

- дискретность задания дозы топлива - 1 л.;

- максимальная величина дозы в рублях - 9989001 руб.;

- дискретность задания дозы в рублях - 0.01 руб.;

- максимальная  величина  регистра  накопления  отпущенного  за  смену  топлива - 999999.99 л.;

- максимальная величина регистра накопления стоимости отпущенного за смену топлива - 9999999999.99 руб.;

- максимальная  величина  суммарного регистра  накопления  отпущенного   топлива - 999999.99 л.;

- максимальное количество колонок, входящих в единую автоматизированную систему управления - до 15;

- контроллер может работать с колонками различной производительности, максимальная скорость выдачи топлива колонкой - 3 л/с;

- потребляемая мощность не более - 6 Вт;

- полная гальваническая развязка входных и выходных цепей;

- переменное напряжение, коммутируемое силовыми цепями, 220В+10−15%, частотой 50 + 1Гц;

- максимальный переменный ток по каналам силовых цепей - 5 А;

- постоянное напряжения по сигналу “ЭБ”, I=30 мА - < 30 В;

- габаритные размеры, мм - 265 х 205 х 87;

- масса, не более - 1.3 кг.

- Контроллер обеспечивает:

- работу в составе колонок с различной дозировкой топлива:

| - 1 имп./литр | - 10 имп./литр | - 100 имп./литр |
| --- | --- | --- |
| - 2 имп./литр | - 20 имп./литр | - 200 имп./литр |

- работу в трех режимах заправки - задание отпускаемой дозы топлива в рублях или в литрах, а так же в ручном режиме (заправка до полного бака);

- задание дозы, подлежащей выдаче в автономном режиме, с помощью набора из десяти цифровых клавиш, клавиш [СК] и [,];

- задание цены за литр топлива в режиме ввода цены с помощью набора из десяти цифровых клавиш, клавиш [СК], [,] и [Х];

- задание скидки при продаже в режиме ввода скидки с помощью набора из десяти цифровых клавиш, клавиш [СК], [,] и [Х];

- возможность контроля цены за литр топлива при нажатии клавиши [ЦЕН];

- возможность смены цены за литр топлива в процессе работы;

- блокирование отпуска топлива по нулевой цене;

- вычисление дозы в рублях и литрах по введенным значениям цены за литр и дозы, а также вычисление сдачи в режиме ввода дозы в рублях;

- вызов предыдущей отпущенной дозы как в литрах, так и в рублях для повторного отлива;

- управление работой колонки с помощью двух  клавиш  [ПСК] и  [С];

- возможность принудительного пуска колонки оператором АЗС с помощью повторного нажатия клавиши [ПСК] при условии, что снят раздаточный кран топливораздаточной колонки;

- индикацию перелива топлива в литрах и рублях;

- звуковую сигнализацию о переливе в виде коротких гудков;

- световую сигнализацию о переливе топлива в виде мигающего знака;

- вывод на индикацию информации в цифровой форме о количестве топлива, подлежащего выдаче, его стоимости и информации о включении колонки;

- суммирование общего количества отпущенного за смену топлива в литрах и рублях с последующим выводом результата на табло;

- сохранение в памяти цены литра топлива, процента скидки, общего количества топлива, отпущенного с колонки, и настроек при выключении питания контроллера;

- индикацию переполнения накопительных регистров контроллера;

- запрет изменения задания после нажатия  кнопки [ПСК] до окончания отпуска;

- защиту программируемых, регулировочных параметров с помощью шестизначного кода доступа;

- смену кода доступа;

- задание типа топлива, с которым работает колонка и ее номера на АЗС;

- работу с фискальными регистраторами, формирование команд на наличную и безналичную оплату, возврата, в случае недолива, и дополнительной оплаты, в случае перелива топлива;

- работу с контрольно-кассовыми машинами «ЭЛВЕС-01-03Ф», «ЭЛВЕС Микро-Ф», «Samsung ER-250RF», «Samsung ER4615RF», «АМС-100Ф» - управление работой контроллера непосредственно с ККМ (активная кассовая система);

- блокирование работы без контрольно-кассовой машины;

- сохранение данных по текущей продаже (заправке) в случае перебоев в электропитание контроллера;

- оплату покупок через ККМ как за наличный, так и за безналичный расчет (талоны, ведомости), а также по кредитным картам;

- оплату покупок через ККМ со скидкой;

- возврат денег при не полном отпуске заданной дозы;

- сохранение данных по текущей продаже (заправке) в случае перебоев в электропитании контроллера;

- возможность изменения скорости обмена с ККМ;

- возможность определения стороны вращения датчика расходомера колонки с экстренным отключением колонки в случае возникновения аварийной ситуации;

- возможность изменения типа датчика раздаточного крана колонки;

- двухступенчатое управление насосным агрегатом с контроллера и с топливораздаточной колонки;

- аварийное выключение колонки с контроллера с помощью клавиши [С] и кнопки [Пуск/Стоп] раздаточного крана топливораздаточной колонки;

- автоматическое отключение колонки  по окончании заданной дозы;

- звуковую сигнализацию в виде коротких гудков при пропадании литровых (миллилитровых) импульсов с датчика колонки более чем на 30 с.;

- автоматическое отключение колонки через 60с после пропадания импульсов от датчика расхода колонки, звуковую и световую сигнализацию;

- работу клапана снижения расхода топлива в зависимости от типа клапана, установленного в колонке, и выдачу сигнала на снижение производительности колонки установленной последовательности и длительности;

- программирование длительности работы импульсного клапана снижения расхода топлива от 0 до 2.5 с и времени его срабатывания - на последнем литре или  на предпоследнем литре;

- программирование работы статического клапана расхода топлива от 0 до 255 импульсов до окончания отпуска дозы топлива (цена импульса зависит от типа датчика расхода топлива, установленного на колонке);

- возможность плавного пуска ТРК, оснащенных статическим клапаном снижения расхода (пуск на сниженной производительности);

- отпуск независимо от включений и выключений  колонки с контроллера полной заданной дозы топлива.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Контроллер управления топливораздаточной колонкой “САПСАН - 2.2” СПСН.468323.003 | - 1 шт. |
| --- | --- |
| Розетка РП10-11ЛП | - 1 шт. |
| Кабель интерфейса кассового аппарата; 0.5 м | - 1 шт. |
| Паспорт СПСН.468323.003 ПС | - 1 шт. |
| Упаковочная коробка | - 1 шт. |

5.УСТРОЙСТВО И РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА

5.1. Устройство контроллера.

Внешний вид контроллера показан на рис.1.

Подключение контроллера к внешним цепям осуществляется с помощью разъема РП10-11ЛП, согласно схемам электрических соединений, приведенным в приложениях к данному паспорту.

Включение контроллера в сеть осуществляется при помощи тумблера, расположенного в левой части корпуса, в положение « ».

Клавиши устройства имеют следующее функциональное назначение:

- клавиша [СК] :

сбрасывает неправильно набранное число;

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим ввода регулировочных параметров.

- клавиша [ЦЕН] :

последовательным нажатием производит переключение между режимом ввода цены, режимом ввода процента скидки и режимом отпуска топлива;

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим ввода типа датчика и типа контакта раздаточного пистолета ТРК.

- клавиша [РЕЖ] :

последовательным нажатием переключает режимы работы контроллера при автономной работе - задание отпускаемой дозы в литрах, в рублях, ручной режим (до полного бака);

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим программирования параметров клапана снижения расхода топлива.

- клавиша [СУМ] :

последовательным нажатием выводит на табло информацию о количестве отпущенного за смену топлива, полученной за него сумме денег, общем количестве отпущенного с ТРК топлива за весь период работы;

производит безналичную регистрацию по расчетным электронным устройствам (кредитные карты и др.);

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим задания номера колонки и отпускаемого с неё нефтепродукта.

- клавиша [Х] :

заносит данные в память устройства;

производит вычисления;

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим задания параметров работы ККМ.

- клавиша [ПСК] :

производит наличную регистрацию на ККМ и разрешает включение ТРК;

производит принудительный пуск ТРК, если данная функция разрешена и снят раздаточный кран;

в сочетание с клавишей [С] переводит контроллер в режим изменения кода доступа к регулировкам.

- клавиша [БНО] :

производит безналичную регистрацию на ККМ и разрешает включение ТРК;

в сочетании с клавишей [С] переводит контроллер в режим задания параметров работы контрольного входа КУ.

- цифровые клавиши [0], [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [,] :

используются для ввода цифровых параметров;

в сочетании с клавишей [С]  клавиша [,] переводит контроллер на 3 секунды в режим индикации версии и даты тестирования программного обеспечения КУ.

- клавиша [С] :

производит аварийное отключение колонки;

включает, на время индикации сообщения о модели контроллера управления, режим перехода к программированию технических параметров контроллера управления.

На табло индикатора отображается в символьно-цифровой форме информация о работе устройства. Во время работы контроллера цифровая информация сопровождается поясняющими надписями и сокращениями:

| ¦ ХХХХХ ГОР ¦ | - | горючее (режим отпуска топлива при вводе дозы в литрах), где ХХХХХ - вводимая доза литров; |
| --- | --- | --- |
| ¦ ХХХХХ -ЧЕК-¦ | - | чек (произошло аварийное отключение контроллера во время отпуска нефтепродуктов), где ХХХХХ – остаток дозы; |
| ¦ ДЕН ХХХХХХХ¦ | - | деньги (режим отпуска топлива за наличный расчет в рублях), где ХХХХХХХ – вводимая сумма денег; |
| ¦-РУЧНОЕ УПРАВ-¦ | - | режим ручной работы (заправка до полного бака); |
| ¦ ЦЕНА ХХХХ ¦ | - | цена (режим ввода цены за 1 литр топлива), где ХХХХ – вводимая цена; |
| ¦ СКИДКА ХХХХ ¦ | - | скидка (режим ввода процента скидки при оплате), где ХХХХ – вводимый процент; |
| ¦ СУ_Г ХХХХХХХХ¦ | - | суммарник горючего (суммарное количество литров горючего, отпущенного на ТРК), где ХХХХХХХХ – индицируемая величина; |
| ¦ ВС_Г ХХХХХХХХ¦ | - | всего горючего (общее количество литров горючего, отпущенного за смену), где ХХХХХХХХ – индицируемая величина; |
| ¦ РХХХХХХХХХХХХ¦ | - | рублей (общая стоимость отпущенного за смену горючего), где ХХХХХХХХХХХХ – индицируемая величина; |
| ¦ СДАЧА ХХХХХХ¦ | - | сдача (сдача в режиме отпуска топлива за наличный расчет), где ХХХХХХ – сумма сдачи; |
| ¦ - АВАРИЯ - ¦ | - | авария (прекращение поступления последовательности счетных импульсов с колонки более 30 с.); |
| ¦ - СБОЙ - ХХ -¦ | - | сбой (неполадки системы), где ХХ - код ошибки; |
| ¦ САПСАН 22хх¦ | - | марка контроллера управления, где хх – тип ПО; |
| ¦ V_XXX-ZZZZZZ ¦ | - | версия программного обеспечения, где XXX номер версии, ZZZZZZ дата тестирования; |
| ¦ ПАРОЛЬ ------¦ | - | код доступа к регулировочным параметрам; |
| ¦ XXXX-УПС-,,,,¦ | - | анализ работы датчика расхода топлива; |
| ____ |  | не анализировать состояние датчика расхода топлива; |
| --__ |  | анализировать состояние датчика расхода топлива; |
| ¦ ХХХХ-УСП-YYYY¦ | - | установка параметров колонки, где ХХХХ – параметры датчика расхода топлива ТРК, YYYY – параметры контакта раздаточного крана ТРК; |
| 1000 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./1000 мллит; |
| 500 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./500 мллит.; |
| 100 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./100 мллит.; |
| 50 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./50 мллит.; |
| 10 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./10 мллит.; |
| 5 |  | датчик расх. топлива с дискр. счета 1 имп./5 мллит.; |
| РАЗК |  | нормально разомкнутый контакт пистолета |
| ЗКОН |  | нормально замкнутый контакт пистолета |
| ¦ ХХХХХХХ Н YY¦ | - | установка параметров, необходимых для работы ККМ, где ХХХХХХХ - вид топлива, YY - номер колонки в диапазоне от 0 до 15; |
| АИ-98__ |  | запись в чеке – АИ-98; |
| АИ-95__ |  | запись в чеке – АИ-95; |
| АИ-93__ |  | запись в чеке – АИ-93; |
| АИ-92__ |  | запись в чеке – АИ-92; |
| АИ-80__ |  | запись в чеке – АИ-80; |
| А-76___ |  | запись в чеке - А-76; |
| А-72___ |  | запись в чеке - А-72; |
| КЕРОСИН |  | запись в чеке – КЕРОСИН; |
| ГАЗОЙЛЬ |  | запись в чеке – ДИЗ.ТОП.; |
| ГАЗ____ |  | запись в чеке – СЖ.ГАЗ; |
| ГСМ____ |  | запись в чеке – МАСЛО; |
| ТОСОЛ__ |  | запись в чеке – ТОСОЛ; |
| ¦ ХХХХ-УСК-YYY¦ | - | установка типа и параметров работы клапана, где ХХХХ - тип клапана, YYY – величина параметра в диапазоне от 0 до 255; |
| ИД YYYc |  | клапан импульсного действия, где YYY – длительность работы клапана от 0 до 255 мс; |
| СД YYYи |  | клапан статического действия, где YYY – количество импульсов датчика расхода топлива от момента включения клапана до выключения насоса ТРК; |
| ¦ ХХХХ-РЕГ-YYYY¦ | - | установка регулировочных параметров; |
| СРАБ |  | Стандартная РАБота стат. клапана снижения расхода; |
| УРАБ |  | улучшенная работа статического клапана снижения расхода топлива («мягкий» пуск); |
| ЗПСК |  | запретить принудительный пуск ТРК клав. [ПСК]; |
| РПСК |  | разрешить принудительный пуск ТРК клав. [ПСК]; |
| ¦ ХХХХ-УРК-YYYY¦ | - | управление работой ККМ и задание скорости обмена; |
| УПКС |  | управляющая ККМ «Элвес Микро-Ф»; |
| УНПР |  | активная ККМ (Samsung, Элвес и др.); |
| УС-1 |  | ККМ «АМС-100Ф» с модулем сопряжения «УС-01»; |
| 2400 | - | скорость обмена данными с ККМ; |
| 4800 | - | скорость обмена данными с ККМ; |
| 9600 | - | скорость обмена данными с ККМ; |

Нажатие клавиш сопровождается звуковым сигналом. При возникновении аварийной ситуации на колонке или при переливе топлива устройство выдаёт звуковую сигнализацию, в виде прерывистых гудков.

При работе устройства после нажатия клавиши [ПСК] в крайнем левом, служебном, разряде индицируется точка, признак готовности устройства к приёму сигналов от колонки. После снятия заправочного крана на колонке и до окончания отпуска заданной дозы, в служебном разряде светится «т» - индикация пуска колонки; после отпуска  дозы и отключения колонки в служебном разряде индицируется «-» - индикация возможного перелива, которая выражается в литрах на индикаторе. Индикация  перелива  сопровождается мерцанием символа «» в служебном разряде и звуковыми сигналами.

Конструктивно контроллер состоит из единого блока (устройство комбинированное).

5.2. Начальные установки контроллера.

Контроллер управления топливораздаточной колонкой “САПСАН - 2.2” выпускается предприятием - изготовителем со следующими начальными запрограммированными технико-эксплуатационными параметрами:

- код доступа к регулировочным параметрам - 123456;

- режим автоматического управления работой бензоколонки, ввод дозы отпускаемого топлива оператором в литрах;

- цена за литр горючего - неопределенна;

- величина скидки при продаже – 0 %;

- тип датчика расхода горючего колонки - 1000 мл/имп. (литровая колонка)*;

- тип контакта заправочного пистолета ТРК – нормально разомкнутый*;

- тип топлива колонки – не определено;

- работа совместно с ККМ - не определено;

- тип клапана снижения расхода топлива - импульсного действия*;

- длительность срабатывания клапана импульсного действия-200 мс*;

- время срабатывания импульсного клапана - на последнем литре;

- срабатывание клапана статического действия - 100 импульсов до отключения насоса колонки**;

- начало отпуска дозы на пониженном расходе (плавный пуск) при работе с клапаном снижения расхода топлива статического действия – отключено;

- принудительное включение ТРК кнопкой ПСК на контроллере – отключено;

- тип взаимодействия с контрольно-кассовой машиной – пассивная ККМ;

- скорость обмена с ККМ – 9600 бод.

- анализ стороны вращения датчика расхода - отключено.

*	данные параметры соответствуют режиму работы топливораздаточных колонок “Нара-22”,“Нара-27”,“Нара-27М”,“Нара-27М1”,“Нара-27М1Э”,“Нара-27М1ЭН”, “Нара-27М1С”, “Нара-27М1Р” в стандартной комплектации.

**	величина параметра соответствует работе колонки с датчиком расхода топлива дискретностью 10 мл/имп. и клапаном снижения расхода топлива статического действия. Для колонок типа “Нара-41”, “Нара-42”, “Нара-28”, “Север-1”,

При работе с кассовым аппаратом могут возникнуть  следующие сообщения на табло контроллера:

- Сбой 0	-	отсутствие связи с кассовым аппаратом (касса выключена, обрыв линии связи с кассой).

- Сбой 2	-	касса не переведена в режим регистрации

- (ключ кассового аппарата не в режиме "Р").

- Сбой 3	-	нет бумаги в кассовом аппарате.

- Сбой 4	-	переполнение кассы или смена превысила 24 часа 				(необходимо выполнить отчет с гашением).

- Сбой 5	-	режим ввода пароля на кассовом аппарате.

- Сбой 7	-	чек открыт.

- Сбой 8	-	сбойная ситуация.

- Сбой 14	-	плохая связь с кассовым аппаратом.

Рис. 1. Контроллер управления топливораздаточной

колонкой “САПСАН - 2.2”.

5.3. Принцип действия.

После включения тумблера “Сеть” контроллер производит восстановление ранее установленных рабочих параметров и переходит в режим управления работой ТРК. Режим управления КУ от управляющей ККМ осуществляется в соответствие с руководством оператора контрольно-кассовой машины или раздел 8 настоящего паспорта. Задание дозы и управление процессом отпуска нефтепродуктов производится оператором непосредственно с клавиатуры ККМ. В данном режиме контроллер выполняет роль пассивного счетно-управляющего устройства.

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации контроллера допускается персонал, имеющий первую квалификационную группу по электробезопасности для работы на электроустановках с напряжением до 1000 В, прошедший инструктаж по технике безопасности и изучивший настоящий паспорт.

К контроллеру подводится напряжение 220 В переменного тока, поэтому запрещается производить любые монтажные работы с элементами схемы при включенном напряжении питания.

- Категорически запрещается эксплуатация контроллера с раскрытым корпусом.

7.  ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЛЕРА К РАБОТЕ

Перед вводом контроллера в эксплуатацию следует внешним осмотром убедиться в его сохранности после транспортировки и хранения, проверить комплектность поставки согласно п. 4, в случае обнаружения некомплектности обратиться на предприятие-изготовитель или к дистрибьютору.

Контроллер управления устанавливается в здание АЗС на столе оператора и подключается к топливораздаточной колонке в соответствии со схемами, приведенными в приложениях 3 - 11.

Подключение контроллера к контрольно-кассовой машине “ЭЛВЕС Микро-Ф” и ККМ “ЭЛВЕС-01-03Ф”, (Прил. 2) осуществляется с помощью интерфейсного кабеля, входящего в комплект контрольно-кассовой машины. Для подключения ККМ «Samsung», «АМС» и др. необходим специальный кабель-преобразователь интерфейса, изготовляемый фирмой «Сапсан». Соединительный кабель ККМ – КУ ТРК «САПСАН» должен быть подключен в каналы Р2, Р3 или Р4 в зависимости от запрограммированного по опциям ККМ «Samsung» или согласно инструкции для ККМ других типов. Дальнейшее наращивание системы производится путем последовательного соединения контроллеров с помощью кабелей, входящих в комплект поставки КУ, через любые свободные разъемные гнезда на контроллерах.

Перед вводом контроллера в эксплуатацию необходимо произвести его программирование :

- Включить питание контроллера.

- Произвести программирование контроллера согласно пункту 10 настоящего паспорта (программирование контроллера и ККМ производится один раз после установки на АЗС):

  - тип датчика колонки;

  - тип контакта раздаточного пистолета;

  - номер колонки и тип бензина;

  - тип клапана снижения расхода ТРК;

  - параметры клапана снижения расхода ТРК;

  - тип применяемой ККМ, руководствуясь пунктом 10.6 настоящего паспорта в графе алгоритма работы ККМ;

  - скорость обмена с ККМ;

  - проверить настройки ККМ (пункт 11 настоящего паспорта)

- Провести техническое обслуживание согласно разделу 9.

- Контроллер готов к работе.

- В целях достижения полной совместимости контроллера с предыдущими моделями в данной модификации предусмотрен специальный режим работы. При установке перемычки между контактами 5А и 5Б происходит принудительное программирование контроллера по следующим параметрам: датчик - 100 имп./литр, клапан - статический, срабатывание - за 60 импульсов до окончания отлива, сигнал “Пуск” - активен при замыкании контакта пистолета (нормально замкнутый контакт пистолета).

8.  ПОРЯДОК РАБОТЫ

8.1 Работа контроллера в комплексе с ККМ «ЭЛВЕС Микро-Ф» в режиме управляющей кассы. (Проведение регистрации на ККМ).

Для реализации данного режима необходимо установить соответствующую функцию при программировании контроллера и ККМ.

Кассовый аппарат «ЭЛВЕС Микро-Ф» не требует дополнительного переключения режима при расчете с клиентами за сопутствующие товары.

- включить контроллер выключателем “Сеть”, убедиться, что на индикаторе высвечивается одно из исходных сообщений:

|   0      ГОР |		или		|  ДЕН        0|;

- при необходимости смены значения цены за литр топлива, с помощью клавиши [ЦЕН] перевести контроллер в режим ввода цены, при этом на табло индикатора появится надпись:

|    ЦЕНА ХХХХ |;

- с помощью цифровых клавиш ввести необходимую цену за 1 литр топлива, предварительно сбросив старое значение клавишей [СК];

- нажатием клавиши [Х] занести цену в память контроллера, при этом в крайнем левом разряде индикатора отображается «» - признак записи данных;

- повторным нажатием клавиши [ЦЕН] контроллер переводится в режим ввода процента скидки, при этом на табло индикатора появляется надпись:

|  СКИДКА ХХХХ |;

- с помощью цифровых клавиш ввести необходимый процент скидки при продаже, предварительно сбросив старое значение клавишей [СК];

- нажатием клавиши [Х] занести скидку в память контроллера, при этом в крайнем левом разряде индикатора отображается «» - признак записи данных;

- повторным нажатием клавиши [ЦЕН] перевести контроллер в исходный режим;

- нажатием клавиши [РЕЖ], при необходимости, перевести контроллер в режим ввода отпускаемой дозы в рублях или заправки до полного бака;

- с помощью цифровых клавиш ввести необходимую дозу, контролируя правильность ввода по индикатору. Если при вводе была допущена  ошибка - необходимо нажать клавишу [СК] и повторить ввод;

- нажать клавишу [Х], при этом контроллером производятся вычисления, и высвечивается на табло количество отпускаемого топлива и его общая стоимость в соответствии с нанесенными на стекло надписями (при работе в составе колонок с миллилитровой дозировкой, вычисление величины дозы производится с точностью до 10 мл)	;

- в режиме ввода отпускаемой дозы в рублях (за наличный расчет) повторное нажатие клавиши [Х] приведет к индикации на табло величины сдачи;

- для оплаты со скидкой необходимо нажать клавишу [С], при этом в служебном разряде индицируется знак { т }. Повторное нажатие клавиши [С] отменяет ввод.

- нажать клавишу [ПCК] при оплате наличными и [БНО] при безналичном расчете с клиентом. Отбивается чек контрольно-кассовой машиной. После чего контроллер переходит в режим 15 с ожидания, в течение которого необходимо действие кассира на клавиатуре ККМ по завершению регистрации (клавиша вида оплаты [ОПЛ], [ПС], [ВВ]), в противном случае система выполняет операцию сторно по незавершенной регистрации. Убедиться, по загоранию точки в крайнем левом служебном разряде индикатора контроллера, о прохождении команды “Пуск”;

- при оплате покупки кредитной картой процесс ввода дозы заканчивается нажатием клавиши [СУМ], после чего контроллер переходит в режим 15 с ожидания, в течение которого необходимо ввести карту в считывающее устройство, иначе процесс будет автоматически прекращен;

- после снятия раздаточного крана с колодки на колонке начинается отпуск топлива, за ходом которого оператор может наблюдать по индикатору. При этом, в момент включения колонки, в крайнем левом разряде индицируется знак “Колонка включена” { т };

- при отпуске топлива показания индикатора должны уменьшаться в соответствии с количеством отпущенного топлива как в литрах, так и в рублях;

- если в процессе работы колонки с неё перестают поступать импульсы расхода топлива ( закрыт кран, поломка расходомера и т. д. ), через 30 секунд происходит включение звукового сигнала, а через 60 секунд - автоматическое отключение колонки. При этом на табло индикатора высвечивается мерцающее сообщение |   -АВАРИЯ-   |. В этом случае необходимо установить причину и, при необходимости, произвести ремонт колонки. Нажатием клавиши [С] контроллер переводится в режим продолжения отлива, после чего возможен долив оставшегося топлива;

- после отпуска заданного количества топлива колонка отключается, при этом на табло индикатора контроллера высвечивается |-  0         0|, а через 5с происходит автоматическое переключение контроллера в исходное состояние - состояние ввода дозы топлива;

- если, по какой либо причине, не произошло автоматическое отключение колонки после отпуска заданной дозы, контроллер сигнализирует звуковыми сигналами и индицирует произошедший перелив в возрастающем порядке, при этом в левом  крайнем разряде индицируется знак “-”, а на табло индикатора величина перелива в литрах и рублях. При возникновении аварийной ситуации необходимо обесточить колонку и зафиксировать величину перелива. Произвести ремонт колонки;

- при вводе раздаточного крана в колонку происходит ее отключение, при этом гаснет индикация включения колонки в левом крайнем разряде;

- для возобновления отпуска необходимо снять кран с колодки на колонке, при этом производится долив ранее введенной дозы, отпуск которой был прекращен по сигналу “Стоп” с колонки. При отключении колонки клиентом, для продолжения отпуска, оператору необходимо повторно нажать клавишу [ПСК];

- в случае необходимости, оператор нажатием кнопки [С] на контроллере, может остановить процесс отпуска топлива;

- после отпуска полной дозы топлива вернуть контроллер в режим ввода дозы нажатием клавиши [СК] или дождаться автоматического сброса через 5с;

- при необходимости ввода предыдущей	отпущенной дозы необходимо нажать клавишу [Х];

- для заправки до полного бака необходимо последовательным нажатием клавиши [РЕЖ] произвести перевод контроллера в режим ручного управления. На табло выводится сообщение:

|-РУЧНОЕ УПРАВ-|;

контроллер готов к отпуску без задания дозы. После этого возможно произвести заправку. Чек по результатам заправки формируется после остановки ТРК. После окончания заправки контроллер, в целях ограничения доступа, автоматически переводится в режим ввода дозы.

- для просмотра общего количества отпущенного за смену топлива и его суммарной стоимости необходимо нажать клавишу [СУМ], при этом на табло выводится сумма литров:

| СУ_Г ХХХХХХХХ|;

- повторное нажатие клавиши [СУМ] приводит к индикации общей стоимости отпущенного горючего:

| Р ХХХХХХХХХХХ|;

- повторное нажатие клавиши [СУМ] приводит к индикации суммарного количества отпущенного топлива за весь период работы ТРК:

| ВС_Г ХХХХХХХХ|;

- для возврата в режим задания дозы необходимо ещё	раз нажать клавишу [СУМ];

- при длительных перерывах в работе (более двух часов) рекомендуется отключать контроллер от сети выключателем “Сеть”.

8.2 Работа контроллера с активными ККМ.

- Произвести соединение ККМ и контроллеров согласно п.7 паспорта.

- При необходимости смены цены за литр топлива см. пункт 11.3 настоящего паспорта или руководство оператора ККМ. Цена, введенная с клавиатуры контроллера, игнорируется.

- для просмотра общего количества отпущенного за смену топлива и его суммарной стоимости необходимо нажать клавишу [СУМ], при этом на табло выводится сумма литров:

¦ СУ_Г ХХХХХХХХ ¦

- повторное нажатие клавиши [СУМ] приводит к индикации общей стоимости отпущенного горючего:

¦ Р ХХХХХХХХХХХ ¦

- следующее нажатие клавиши [СУМ] приводит к индикации суммарного количества отпущенного топлива за весь период работы ТРК:

¦ ВС_Г ХХХХХХХХ ¦

- для возврата в исходный режим необходимо ещё раз нажать клавишу [СУМ];

- Все действия оператора по заправке автотранспорта осуществляются на клавиатуре ККМ в следующем порядке:

8.2.1. Работа контроллера в комплексе с ККМ «ЭЛВЕС Микро-Ф».

  - Команда «Загрузка дозы» - оплата и загрузка в ТРК количества литров.

- Вести на ККМ целую часть количество литров;

- нажать кнопку [ . ];

- ввести дробную часть количества литров (при необходимости);

- нажать кнопку [Х];

- ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ПВ];

- ввести сумму, полученную от покупателя (при необходимости);

- нажать кнопку [ОПЛ]:

- <кол-во литров>, [ . ], <кол-во миллилитров>, [X], <№ ТРК>, [ПВ], <сумма денег>, [ОПЛ];

- контроллер, соответствующий номеру ТРК, отображает полученную информацию – дозу, её стоимость и признак готовности к пуску «».

  - Команда «На заданную сумму» - оплата и загрузка в ТРК количества литров, соответствующее внесенной сумме.

- Ввести сумму, на которую нужно произвести отпуск;

- нажать кнопку [ВВ];

- ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ПВ];

- ввести сумму, внесенную покупателем (при необходимости);

- нажать кнопку [ОПЛ]:

- <сумма денег>, [ВВ], <№ ТРК>, [ПВ], <внесенная сумма>, [ОПЛ];

- контроллер, соответствующей номеру ТРК, отображает полученную информацию – дозу, её стоимость и признак готовности к пуску «».

    - Команда «Пуск ТРК»/«Останов ТРК» - в зависимости от исходного состояния переводит ТРК в состояние готовности к пуску или производит экстренную остановку.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ПС]:

- <№ колонки>, [ПС];

- если контроллер находится в состоянии «пуск», то производится экстренная остановка; контроллер переходит в состояние «аварийный останов», информация в служебном разряде отсутствует;

- если контроллер находится в состоянии «останов», то он переходит в состояние готовности к пуску ТРК и отображает  «» в служебном разряде.

    - Команда «Сброс колонки» - полное обнуление контроллера.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [АН]:

- <№ колонки>, [АН];

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

    - Команда «Возврат» - возврат денег за неотпущенное по какой - либо причине топливо.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ВЗ]:

- <№ колонки>, [ВЗ];

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

    - Команда «До полного бака» - перевод контроллера в режим заправки до полного бака.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ОПЛ]:

- <№ колонки>, [ОПЛ];

- контроллер переходит в режим заправки до полного бака, на индикаторе контроллера индицируется надпись -РУЧНОЕ УПРАВ-.

    - Команда «Оплата» - оплата при заправке до полного бака или при переливе топлива.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ОПЛ];

- ввести сумму, внесенную покупателем (при необходимости);

- нажать кнопку [ОПЛ]:

- <№ колонки>, [ОПЛ], <внесенная сумма>, [ОПЛ];

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

При работе в составе комплекса ККМ распечатывает чеки, содержащие только одну продажу. Таким образом, после каждой регистрации необходимо закрывать чек, иначе будет выдано сообщение об ошибке.

При работе ККМ в описанном режиме существует возможность перехода в режим автономной ККМ. Для этого необходимо нажать кнопку [Х] при закрытом чеке. Буква «А» в служебном разряде указывающая, что ККМ в автономном режиме. Повторное нажатие [Х] переводит ККМ обратно в «бензиновый» режим. При этом на индикаторе отображается буква «Б».

8.2.2. Работа контроллера в комплексе с ККМ «ЭЛВЕС-01-03Ф».

  - Команда «Загрузка дозы» - оплата и загрузка в ТРК количества литров.

- Вести на ККМ целую часть количество литров;

- нажать кнопку [ . ];

- ввести дробную часть количества литров (при необходимости);

- нажать кнопку [Х];

- ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [КОД/ТОВ];

- ввести сумму, полученную от покупателя (при необходимости);

- завершить операцию (закрыть чек) нажать кнопку [ОПЛ] при оплате наличными, [ОК] при оплате кредитом;

- <кол-во литров>, [ . ], <кол-во миллилитров>, [X], <№ ТРК>, [КОД/ТОВ], <сумма денег>, <вид оплаты>;

- контроллер, соответствующий номеру ТРК, отображает полученную информацию – дозу, её стоимость и признак готовности к пуску «».

  - Команда «На заданную сумму» - оплата и загрузка в ТРК количества литров, соответствующее внесенной сумме.

- Ввести сумму, на которую нужно произвести отпуск;

- нажать кнопку [СЕК.1];

- ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [КОД/ТОВ];

- ввести сумму, внесенную покупателем (при необходимости);

- завершить операцию (закрыть чек) нажать кнопку [ОПЛ] при оплате наличными, [ОК] при оплате кредитом;

- <сумма денег>, [СЕК.1], <№ ТРК>, [КОД/ТОВ], <внесенная сумма>, <вид оплаты>;

- контроллер, соответствующей номеру ТРК, отображает полученную информацию – дозу, её стоимость и признак готовности к пуску «».

    - Команда «Пуск ТРК»/«Останов ТРК» - в зависимости от исходного состояния переводит ТРК в состояние готовности к пуску или производит экстренную остановку.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ПС]:

- <№ колонки>, [ПС];

- если контроллер находится в состоянии «пуск», то производится экстренная остановка; контроллер переходит в состояние «аварийный останов», информация в служебном разряде отсутствует;

- если контроллер находится в состоянии «останов», то он переходит в состояние готовности к пуску ТРК и отображает  «» в служебном разряде.

    - Команда «Сброс колонки» - полное обнуление контроллера.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [АНН/ВОЗ]:

- <№ колонки>, [АНН/ВОЗ];

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

    - Команда «Возврат» - возврат денег за неотпущенное по какой - либо причине топливо.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [Р3]:

- <№ колонки>, [Р3];

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

    - Команда «До полного бака» - перевод контроллера в режим заправки до полного бака.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ОПЛ]:

- <№ колонки>, [ОПЛ];

- контроллер переходит в режим заправки до полного бака, на индикаторе контроллера индицируется надпись -РУЧНОЕ УПРАВ-.

- Команда «Оплата» - оплата при заправке до полного бака или при переливе топлива.

- Ввести номер колонки (ТРК);

- нажать кнопку [ОПЛ];

- ввести сумму, внесенную покупателем (при необходимости);

- завершить операцию (закрыть чек) нажать кнопку [ОПЛ] при оплате наличными, [ОК] при оплате кредитом;

- <№ колонки>, [ОПЛ], <внесенная сумма>, <вид оплаты>;

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

При работе в составе комплекса ККМ распечатывает чеки, содержащие только одну продажу. Таким образом, после каждой регистрации необходимо закрывать чек, иначе будет выдано сообщение об ошибке.

При работе ККМ в описанном режиме существует возможность перехода в режим автономной ККМ. Для этого необходимо нажать кнопку [Х] при закрытом чеке. Отсутствие « . » в служебном разряде указывающая, что ККМ в автономном режиме. Повторное нажатие [Х] переводит ККМ обратно в «бензиновый» режим. При этом на индикаторе в служебном разряде отображается « . ».

8.2.3. Работа контроллера в комплексе с ККМ «Samsung ER250RF», «Samsung ER4615RF».

- Работа по отделам (задание всех команд производится на ККМ):

  - Команда «Загрузка дозы» - оплата и загрузка в ТРК количества литров.

- Задать количество литров на ККМ, нажать номер отдела, нажать кнопку, соответствующую виду оплаты:

- <количество литров>, <№ секции>, <вид оплаты>;

- контроллер отображает полученную информацию для ТРК, соответствующей номеру отдела – дозу, её стоимость и готовность пуска ТРК «».

  - Команда «На заданную сумму» - оплата и загрузка в ТРК количества литров, соответствующее внесенной сумме.

- Нажать кнопку [НАЛОГ], ввести вносимую сумму денег, нажать номер отдела, нажать кнопку, соответствующую виду оплаты:

- [НАЛОГ], <сумма денег>, <№ секции>, <вид оплаты>;

- контроллер отображает полученную информацию для ТРК, соответствующей номеру отдела – дозу, её стоимость и готовность пуска ТРК «».

    - Команда «Пуск ТРК» - перевод ТРК в состояние готовности к пуску после остановки.

- Нажать номер отдела, нажать кнопку [РАСХ]:

- <№ отдела>, [РАСХ];

- контроллер переходит в состояние готовности пуска ТРК, отображает  «» в служебном разряде.

    - Команда «Останов ТРК» - экстренная, аварийная, остановка ТРК.

- Нажать номер отдела, нажать кнопку [ПРИХ]:

- <№ отдела>, [ПРИХ];

- контроллер переходит в состояние «аварийный останов», информация в служебном разряде отсутствует.

    - Команда «Возврат» - возврат денег за неотпущенное по какой - либо причине топливо.

- Нажать кнопку [ВОЗВРАТ], нажать номер отдела, нажать кнопку, соответствующую виду оплаты:

- [ВОЗВРАТ], <№ отдела>, <вид оплаты>;

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

    - Команда «До полного бака» - перевод устройства в режим заправки до полного бака.

- Нажать номер отдела, нажать кнопку [-], :

- <№ отдела>, [-];

- контроллер переходит в режим заправки до полного бака, на индикаторе контроллера индицируется надпись -РУЧНОЕ УПРАВ-.

    - Команда «Оплата» - оплата при заправке до полного бака или при переливе топлива.

- нажать номер отдела, нажать кнопку [Х], нажать кнопку, соответствующую виду оплаты:

- <№ отдела>, [X], <вид оплаты>;

- контроллер переходит в исходное состояние, показания контроллера принимают нулевое значение.

      - Работа по ПЛУ.

        - Осуществляется аналогично, только вместо номера отдела задается номер ПЛУ и нажимается клавиша [ПЛУ].

8.2.4. Работа контроллера в комплексе с ККМ «АМС-100Ф», с модулем сопряжения «УС-01» должна производится в соответствии с руководством оператора, прилагаемому к устройству «УС-01» в котором в полной мере отражены основные аспекты работы комплекса.

8.3. Работа контроллера в комплексе с ККМ других типов должна осуществляться в соответствие с руководством оператора ККМ.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Техническое обслуживание КУ производится в следующих случаях:

- после установки контроллера на АЗС;

- после длительных перерывов в работе.

  - Техническое обслуживание производится в следующем порядке:

- включить контроллер с помощью расположенного с левой стороны выключателя «»;

- убедиться, что на индикаторе нет информации о сбоях, о неотпечатанном чеке, об авариях ТРК, о неотпущенном топливе и т.д.;

- произвести проверку запрограммированных технических параметров КУ согласно пункту 10 (программирование КУ) настоящего паспорта.

- клавишей [СУМ] перевести контроллер в режим контроля общего количества отпущенного топлива; на индикаторе должно индицироваться:

| СУ_Г      0.00|;

- повторным нажатием клавиши [СУМ] перевести КУ в режим контроля общей стоимости отпущенного топлива; на индикаторе должно индицироваться:

| P.        0.00|;

- повторным нажатием клавиши [СУМ] перевести контроллер в режим контроля общего количества топлива, отпущенного за всё время эксплуатации контроллера; на индикаторе должно индицироваться:

| ВС_Г ХХХХХХ.ХХ|,

где ХХХХХХ – величина накопления на настоящий момент;

- повторным нажатием клавиши [СУМ] перевести контроллер в режим задания дозы топлива;

- контроллер готов к работе.

Примечание: При выключении контроллера, повторное его включение должно производится не ранее чем через 3 секунды после гашения информации на табло индикатора.

10. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРА ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

10.1 Перевод контроллера в режим программирования.

Включить контроллер в сеть при помощи тумблера, расположенного в левой части корпуса, в положение «  ».

Для проведения программирования, контроллер должен находиться в исходном состоянии - режим ввода дозы в литрах-|  0     ГОР |,или в рублях-| ДЕН       0|.

При необходимости произвести выбор режима клавишей [РЕЖ].

Нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера -| САПСАН 221 |.

Во время индикации названия (1 сек.) нажать любую из функциональных клавиш [ЦЕН], [СУМ], [РЕЖ], [СК], [ПСК], [БНО], [Х], после чего на контроллере индицируется приглашение ввести код доступа к регулировочным параметрам - | ПАРОЛЬ ------|.

Ввести код доступа (заводской ‘транспортный’ код - 123456) с помощью цифрового поля клавиатуры и клавиши [СК].

Закончить ввод кода доступа нажатием клавиши [Х].

10.2 Программирование параметров датчика расхода топлива и типа контакта заправочного пистолета колонки.

Контроллер позволяет осуществлять управление колонками, оснащенными датчиками расхода дискретностью 200, 100, 20, 10, 2, 1 имп./литр., а также нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами заправочного пистолета.

- Для изменения параметров необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера - |  САПСАН  22х |.

- Во время индикации названия нажать клавишу [ЦЕН]. После этого контроллер  переходит  в  режим УСтановки Параметров. Контроллер индицирует |ХХХХ-УСП-YYYY|. В левом поле указана дискретность датчика – миллилитров/импульс, в правом поле - тип контакта заправочного пистолета.

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится выбор дискретности датчика колонки.

- Последовательным нажатием клавиши [,] производится выбор типа контакта заправочного пистолета (пуск ТРК по Замыканию КОНтакта пистолета, по РАЗмыканию Контакта пистолета).

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Выход из служебного режима производится нажатием клавиши [ЦЕН].

- Примечание:

- для колонок типа «Нара-22», «Нара-27» 	|1000-УСП-РАЗК|;

- для колонок типа «Нара-28», «Нара-41», «Нара-42», «Север-1»	|  10-УСП-ЗКОН|.

- 10.3 Программирование контроллера для работы с кассовым аппаратом.

- Контроллер осуществляет работу в составе расчетно – кассового комплекса для торговли нефтепродуктами, включающем в себя до 15 контроллеров управления.

- Для изменения параметров необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется  название контроллера - |  САПСАН  22х |.

- Во  время  индикации  названия  нажать  клавишу  [СУМ].  После  этого  контроллер переходит   в   режим  изменения  типа   ГСМ  и   №  колонки.  Контроллер  индицирует   | ХХХХХХХ  Н YY|. В левом поле указан вид ГСМ, в правом - номер колонки на АЗС.

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится выбор типа ГСМ для данной колонки.

- Цифровыми клавишами, а так же клавишей [СК], осуществляется ввод номера колонки на АЗС. Перед началом ввода необходимо предварительно сбросить предыдущее значение параметра нажатием клавиши [СК].

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Выход из служебного режима производится нажатием клавиши [СУМ].

- 10.4 Программирование параметров клапана снижения расхода топлива.

- Контроллер управляет работой различных клапанов снижения производительности ТРК в конце отпуска дозы, а также позволяет регулировать момент включения и длительность работы клапана.

- Для изменения параметров необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера - |  САПСАН  22х |.

- Во  время  индикации  названия  нажать  клавишу  [РЕЖ].  После  этого  контроллер  переходит в режим  УСтановки  параметров  Клапана  ТРК.  Контроллер  индицирует |ХХ  -УСК- YYv|. В левом поле указан тип клапана снижения расхода, в правом поле – величина регулировочного параметра.

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится выбор используемого клапана снижения расхода топлива (ИД - импульсного действия, СД - статического действия).

- Цифровыми клавишами, а так же клавишей [СК], осуществляется ввод параметров работы клапана (для импульсного клапана - время работы, в долях секунды; для статического клапана - количество импульсов от датчика расхода с момента снижения производительности до окончания отпуска дозы). Перед началом ввода необходимо предварительно сбросить предыдущее значение параметра нажатием клавиши [СК].

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Выход из служебного режима производится нажатием клавиши [РЕЖ].

- Примечание:

- для колонок типа «Нара-22», «Нара-27» |СД  -УСК-100и|и	|ИД  -УСК-020с|;

- для колонок типа «Нара-28», «Нара-41», «Нара-42», «Север-1»	|СД  -УСК- 60и|.

10.5 Программирование «мягкого» пуска колонки и работы клавиши [ПСК] на принудительное включение ТРК.

Контроллер позволяет осуществлять включение ТРК, оснащенных статическим клапаном, в режиме сниженной производительности в начале отпуска дозы, а также принудительный пуск ТРК оператором.

- Для изменения параметров необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера - |  САПСАН  22х |.

- Во  время  индикации  названия нажать клавишу [СК]. После этого контроллер переходит в  режим изменения РЕГулировочных параметров. Контроллер индицирует |ХХХХ-РЕГ-YYYY|. В левом поле указан способ включения ТРК, в правом поле – разрешение принудительного включения ТРК оператором клавишей [ПСК].

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится выбор способа включения ТРК (УРАБ – улучшенная работа агрегатов ТРК, СРАБ – стандартная работа).

- Последовательным нажатием клавиши [,] производится включение/выключение режима принудительного пуска ТРК оператором кнопкой [ПСК] (РПСК – разрешить включение, ЗПСК – запретить включение).

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Выход из служебного режима производится нажатием клавиши [СК].

- 10.6 Программирование алгоритма работы ККМ и скорости обмена данными.

- Контроллер поддерживает несколько протоколов обмена и позволяет осуществлять связь с ККМ на различных фиксированных скоростях обмена.

- Для изменения параметров необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера - |  САПСАН  22х |.

- Во время индикации названия нажать клавишу [Х]. После этого контроллер переходит в режим «Установка Режима ККМ». Контроллер индицирует | ХХХХ-УРК-YYYY|. В левом поле указан алгоритм работы ККМ, в правом поле - скорость обмена данными с ККМ, бод.

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится переключение алгоритма работы ККМ (УПКС -  управляющая касса; требуется подтверждение оплаты оператором на ККМ (для ККМ «ЭЛВЕС Микро-Ф», УН.ПР. – универсальный протокол активной ККМ; работа с кассами «ЭЛВЕС»,  «Samsung» и др., поддерживающими данный протокол ), УС-1 – модификация универсального протокола активной ККМ для работы с ККМ «АМС-100Ф» с модулем  «УС-01».

- Последовательным нажатием клавиши [,] производится выбор скорости обмена данными с ККМ (2400 бод, 4800 бод, 9600 бод).

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Переход в исходное  состояние  производится  нажатием  клавиши  [Х].

- Примечание: рекомендуемая скорость обмена данными  - 9600 бод.

- 10.7 Программирование определителя стороны вращения датчика ТРК.

- Для изменения параметра необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется название контроллера - |  САПСАН  221 |.

- Во время индикации названия нажать клавишу [БНО]. После этого контроллер переходит в режим «Установка Режима Работы». Контроллер индицирует|ХХХХ-УРР-,,,,|. В левом поле указано значение анализатора стороны вращения датчика колонки.

- Последовательным нажатием клавиши [ПСК] производится включение/выключение функции определитель стороны вращения датчика колонки (____ - анализ не производится, ~~_ - анализ производится).

- Ввод параметров завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Переход в исходное  состояние  производится  нажатием  клавиши  [БНО].

- Примечание:

- для использования функции определителя стороны вращения необходимо подать на «Вход 3» контроллера со второго выхода датчика расхода ТРК счетный сигнал, сдвинутый на  30-900 по  фазе.

- 10.8  Программирование кода доступа.

- Все регулировки контроллера защищены кодом. Любое обращение для изменения регулировок сопровождается запросом 6 значного кода доступа (начальное значение - 123456).

- Для изменения кода доступа необходимо нажать клавишу [С], при этом индицируется  название контроллера - |  САПСАН  221 |.

- Во время индикации названия нажать клавишу [ПСК]. После этого контроллер переходит в  режим смены кода доступа. Контроллер индицирует |ПАРОЛЬ ------|.

- Цифровыми клавишами, а так же клавишей [СК], осуществляется ввод нового кода доступа. Перед началом ввода необходимо предварительно сбросить старое значение кода нажатием клавиши [СК].

- Ввод кода доступа завершается нажатием клавиши [Х] - запись параметров в память устройства.

- Выход из служебного режима производится нажатием клавиши [ПСК].

- 11. Программирование ККМ.

- 11.1 Программирование ККМ «Элвес Микро-Ф» (для торговли нефтепродуктами) – режим управляющей кассы (не рекомендуется применять в новых системах).

Для работы с КУ ТРК необходимо запрограммировать следующие параметры ККМ:

| - Номер таблицы | - Номер ряда | - Номер поля | - Программируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2* | - 1* | - 3* | - 1* |
| - 2 | - 1 | - 6 | - 1 |
| - 2 | - 1 | - 8 | - 0 |
| - 4** | - 1** | - 1** | - 1** |
| - 9 | - 1 | - 1 | - 2 |
| - 9 | - 1 | - 2 | - 2 – (2400 бод) - 3 – (4800 бод) - 4 – (9600 бод) |
| - Скорость обмена устройств должна быть согласована. - Рекомендуется 9600 бод. |  |  |  |

- *		- для работы с безналичными платежами;

- **	- для работы со скидками;

- Все параметры отмеченные звездочками программируются при необходимости! Для более подробной информации о программировании см. руководство по эксплуатации и дополнение к куроводству по эксплуатации ККМ.

- Для начала работы на ККМ необходимо войти в режим регистрации, для этого:

- Включить ККМ. На индикаторе ККМ индицируется слово «ВЫБОР».

- Нажать клавишу [1].

!Если на индикаторе «24 ЧАСА», необходимо выполнить отчет с гашением (см. руководство оператора ККМ).

- Если на индикаторе «. . . . . . . .» необходимо набрать на клавиатуре ККМ «YYY» и [ОПЛ], где YYY – код кассира (см. руководство оператора ККМ). На индикаторе «0.00».

Касса готова к работе в составе комплекса с контроллерами.

- 11.2 Программирование ККМ «Элвес Микро-Ф» и «Элвес 01-03Ф» (для торговли нефтепродуктами) – режим активной, управляющей, ККМ.

Для работы с КУ ТРК необходимо запрограммировать следующие параметры ККМ:

| - Таблица | - № ряда | - № поля | - Значение | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 1 | - 3 | - 1 |  |
| - 2 | - 1 | - 6 | - 1 | - Работа с внутренними кодами товаров |
| - 2 | - 1 | - 8 | - 1 | - Работа с КУ ТРК |
| - 4 | - 1 | - 1 | - 1 | - Работа со скидками |
| - 9 | - 1 | - 1 | - 1 | - Порт 1 – для КУ ТРК |
| - 9 | - 1 | - 2 | - 4 | - 2 – (2400 бод) - 3 – (4800 бод) - 4 – (9600 бод) |
| - Скорость обмена устройств должна быть согласована. Рекомендуется 9600 бод. |  |  |  |  |
| - 1 | - i | - 1 | - название | - Название ГСМ, отпускаемого через i-ю ТРК |
| - 1 | - i | - 2 | - цена | - цена ГСМ, отпускаемого через i-ю ТРК |
| - 1 | - i | - 3 | - секция | - секция, за которой закреплены ГСМ, отпускаемые через i-ю ТРК |
| - 10 | - 1 | - 1 | - лицензия | - код лицензии, разрешающий работу ККМ с КУ ТРК, поддерживающим универсальный протокол* |

*см. раздел «Лицензии» руководства оператора ККМ.

- Для более подробной информации о программировании см. руководство по эксплуатации и дополнение к куроводству по эксплуатации ККМ.

- Для начала работы на ККМ необходимо войти в режим регистрации, для этого:

- Включить ККМ. На индикаторе ККМ индицируется слово «ВЫБОР».

- Нажать клавишу [1].

!Если на индикаторе «24 ЧАСА», необходимо выполнить отчет с гашением (см. руководство оператора ККМ).

- Если на индикаторе «. . . . . . . .» необходимо набрать на клавиатуре ККМ «YYY» и [ОПЛ], где YYY – код кассира (см. руководство оператора ККМ). На индикаторе «0.00».

Касса готова к работе в составе комплекса с контроллерами.

- 11.3 Программирование комплекса ККМ «АМС-100Ф» и «УС-01».

- Программирование ККМ «АМС» производится в соответствие с руководством оператора ККМ и руководством по эксплуатации устройства «УС-01». Схема электрическая кабеля для подключения КУ ТРК «Сапсан» к комплексу приведена в приложение 2.

- 11.4 Программирование ККМ «Samsung».

Настройка ККМ

- Штатное технологическое обнуление.

- Ввод пароля деноминации для фискализированных ККМ.

- Программирование опций:

Для «Samsung ER250RF»:

9 опция	=	3

21 опция	=	1

26 опция	=	2Х (при использовании канала Р2)

3Х (при использовании канала Р3)

4Х (при использовании канала Р4)

где Х – скорость обмена

0 – 2400 бод;

1 – 4800 бод;

2 – 9600 бод.

Программирование опций осуществляется в режиме ПРОГ:

<№ опции>, [ПРИХ], <значение опций>, [РАСХ]

Для «Samsung ER4625RF»:

24 опция	=	1

39 опция	=	1

47 опция	=	3

51 опция	=	2Х (при использовании канала Р2)

3Х (при использовании канала Р3)

4Х (при использовании канала Р4)

где Х – скорость обмена

0 – 2400 бод;

1 – 4800 бод;

2 – 9600 бод.

Программирование опций осуществляется в режиме ПРОГ:

<№ опции>, [Х], <значение опций>, [ПОДИТОГ]

Внимание!	скорость обмена данных между ККМ и КУ должна быть четко согласована, см. п.10.6 настоящего паспорта. Рекомендуемая скорость обмена для преобразователя интерфейса «САПСАН Ver.1» - 9600 бод.

4.	Программирование параметров, передаваемых ТРК(режим ПРОГ):

работа контроллера может осуществляться либо через ПЛУ, либо через отделы. Соответственно требуется программирование либо ПЛУ, либо отделов. Номер отдела или ПЛУ задает номер ТРК, с которой будет осуществляться работа.

Для «Samsung ER250RF»:

а) Работа через отделы

Запрограммировать параметры ТРК

[КОНВ], <№ отдела>, [1], [X], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [ЧЕК]

Запрограммировать отдел на фиксированную цену, указав цену за единицу топлива (смотрите пункт 6.9.2 руководства по эксплуатации ККМ)

<abcdefhi>, [ОТДЕЛ]

a…h – фиксированная цена за единицу топлива

I – статус отдела и тип налога (поставьте 0)

Запрограммировать описание отдела (см. пункт 6.12.2 руководства по эксплуатации)

[2], <№ отдела>, [X], <Название>, [ЧЕК]

N отдела – от 1 до 8(цифровая клавиатура)

Название – до 12 символов(см. кодовую таблицу ККМ)

б) Работа через ПЛУ

Запрограммировать параметры ТРК

[КОНВ], <N ПЛУ>, [ПЛУ], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [ЧЕК]

Запрограммировать ПЛУ на фиксированную цену, указав цену за единицу топлива(см. пункт 6.10.2 руководства по эксплуатации ККМ)

<abc>, [ПЛУ], <defhijkl>, [ОТДЕЛ]

abc – номер ПЛУ (1..300)

defhijk – фиксированная цена за единицу топлива

l – статус отдела и тип налога (поставьте 0)

Запрограммировать описание ПЛУ(см.пункт 6.12.3 руководства по эксплуатации ККМ)

<abc>, [ПЛУ], [X], <Название>, [ЧЕК]

abc – номер ПЛУ(1..300)

Название – до 12 символов (см. кодовую таблицу ККМ)

- Для «Samsung ER4615RF».

- а) Работа через отделы

Запрограммировать параметры ТРК

[КОНВ1], <№ отдела>, [1], [X], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [ЧЕК]

Запрограммировать статус отдела на фиксированную цену (см. пункт 6.6.1 руководства по эксплуатации)

- [1], [0], [ПОДИТОГ], <№ отдела>, [ИТОГ/НАЛ]

- Запрограммировать цену для отдела (см. пункт 6.6.2 руководства по эксплуатации)

- <abcdefg>, <№ отдела>, [ИТОГ/НАЛ]

- a..g – фиксированная цена за единицу топлива

- Запрограммировать описание отдела (см. пункт 6.6.3 руководства по эксплуатации)

- [1], [0] <№ отдела>, <Название>, [ИТОГ/НАЛ]

- Номер отдела – двухзначное число от 01 до 15

- Название – до 12 символов(см. кодовую таблицу ККМ)

- б) Работа через ПЛУ

Запрограммировать параметры ТРК

[КОНВ1], <№ ПЛУ>, [ПЛУ], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [1], [X], [ЧЕК]

Запрограммировать статус ПЛУ на фиксированную цену (см. пункты 6.7.1 и 6.7.2 руководства по эксплуатации ККМ)

<abc>, [ПЛУ], [1], [0], [Х], <defghij>, [ИТОГ/НАЛ]

abc – номер ПЛУ (1…500)

d...j – фиксированная цена за единицу топлива

Запрограммировать описание ПЛУ (см. пункт 6.7.3 руководства по эксплуатации ККМ)

[2], <abc>, [РАСХ], <Наименование>, [ИТОГ/НАЛ]

abc – номер ПЛУ от 001 до 500

Наименование – до 12 символов (см. кодовую таблицу ККМ)

5. Вход в режим работы ККМ с ТРК - на ККМ в режиме «РЕГ» набрать [3], [9], [9], [9], [КОНВ] для «Samsung ER250RF» или [3], [9], [9], [9], [КОНВ1] для «Samsung ER4615RF». После входа в режим работы с ТРК ККМ готова к работе.

6. Выход из режима работы с ТРК - в режиме «РЕГ» набрать [3], [0], [0], [0], [КОНВ] для «Samsung ER250RF» или [3], [0], [0], [0], [КОНВ1] для «Samsung ER4615RF».

12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Контроллер управления “САПСАН-2.2” серийный номер №____________________

соответствует техническим условиям СПСН.468323.003ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.	Дата выпуска

Мастер			ОТК

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие - изготовитель гарантирует  соответствие контроллера управления “САПСАН-2.2” требованиям технических условий СПСН.468323.003ТУ при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в данном паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с момента выпуска изделия.

В случае возникновения неисправности контроллера потребитель имеет право на его бесплатный ремонт в течение гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации, сохранности пломбы.

Гарантийный ремонт выполняет предприятие - изготовитель.

Ремонт контроллера с дефектами, произошедшими по вине потребителя (небрежное обращение, несоблюдение правил эксплуатации, неправильное хранение или транспортирование, нарушение пломбы и др.) или пуско-наладочной организации (невнимательное подключение, ошибки монтажа и др.) производится за счет потребителя.

В случае рекламации, принятой изготовителем, гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламации до ввода контроллера в эксплуатацию после ремонта.

В случае отказа изделия в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при распаковке контроллера, потребитель должен выслать в адрес предприятия - изготовителя контроллер с паспортом и письменное извещение о характере дефекта (или некомплектности) ценной бандеролью или доставить на предприятие - изготовитель.

14. УПАКОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Контроллер упаковывается в потребительскую тару предприятия изготовителя. Сопроводительная техническая документация, поставляемая в комплекте с контроллером, упаковывается в тару в общем полиэтиленовом пакете. Контроллер должен храниться в потребительской таре в отапливаемых помещениях и высоте штабеля не более 10 штук при температуре воздуха от +5 до +40оС, относительной влажности воздуха не более 80% при 25оС и отсутствии в воздухе агрессивных примесей. Срок хранения 2 года с момента упаковки контроллера предприятием - изготовителем. Транспортирование контроллера должно проводиться железнодорожным или автомобильным транспортом при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков и солнечной радиации.